# INFRA-02 · Dispositivos de Red

**Función del MCU 5.0:** Este módulo explica cada dispositivo de red que encontrará el RSI en el relevamiento de infraestructura: switches, routers, firewalls, APs, IDS/IPS, balanceadores, concentradores VPN y sistemas de monitoreo.

**ISO/IEC 27001:** Los controles del Anexo A (gestión de activos, control de accesos, gestión de vulnerabilidades, registro de eventos) se aplican directamente sobre estos dispositivos.

**BCU:** La gestión de riesgos tecnológicos exige inventariar, parchear y controlar el acceso a los dispositivos de red; un dispositivo olvidado es un riesgo invisible.

**URCDP:** El inventario de sistemas del Documento de Seguridad URCDP-01 debe listar los dispositivos, su firmware y su responsable.

**Nivel del curso:** 🟢 Descubrir · 🟡 Practicar · 🔴 Dominar

## 1. El switch: el cartero del edificio

Un switch conecta los equipos de una misma red (o subred) y entrega los datos a quien corresponde. Es el cartero del edificio: recibe un paquete y lo lleva al departamento exacto.

Trabaja en la capa 2 (enlace): usa las direcciones MAC (identificadores físicos únicos de cada tarjeta de red), no las IPs.

Tiene varios puertos (RJ45 o fibra) donde se enchufan las computadoras, impresoras y cámaras.

Puede soportar VLANs: en un mismo switch conviven varios "barrios" lógicos sin que el tráfico se cruce.

Los switches administrables permiten configurar VLANs, calidad de servicio y puertos de acceso (una MAC por puerto), y generan logs de conexiones.

### Diferencia con el hub

El hub era el dispositivo antiguo que repetía cada dato a todos los puertos (el cartero que gritaba la carta para que la oiga todo el edificio). El switch es inteligente y entrega solo al destinatario. En el Banco ya no deberían existir hubs: todo es conmutado.

### Errores comunes

☐ Switches sin segmentar: todo el mundo en la misma VLAN (se rompe el aislamiento).

☐ Dejar puertos libres sin proteger: cualquiera puede enchufar un cable y entrar a la red (control de puertos).

☐ Credenciales de administración por defecto (admin/admin).

☐ Firmware desactualizado sin parches (PR-06).

## 2. El router: el policía de tránsito

Un router conecta redes entre sí. Es el policía de tránsito que decide por qué camino se manda cada auto (paquete) para llegar a otra ciudad (otra subred o red).

Trabaja en la capa 3 (red): usa las direcciones IP.

Mantiene una tabla de rutas: sabe qué caminos existen y cuál es el mejor para cada destino.

En una oficina, el router suele ser también el gateway (la salida del barrio) que vimos en INFRA-01.

Une la LAN de la sucursal con la WAN que llega a Casa Central.

### Errores comunes

☐ Rutas estáticas mal escritas: el tráfico "da vueltas" o se pierde.

☐ Puertos administrativos (web, SSH) expuestos a Internet.

☐ No documentar la tabla de rutas en el inventario.

## 3. El firewall: el guardia de seguridad

El firewall es el guardia de seguridad del edificio: decide quién entra, quién sale y qué puede llevar. Es el primer control de la frontera de la red. (El detalle profundo de reglas y configuración se ve en INFRA-03; aquí vemos el primer contacto.)

Trabaja en base a reglas allow/deny (permitir/denegar): se define qué origen, qué destino y qué puerto está autorizado.

Puede ser hardware (un aparato dedicado, común en Casa Central) o software (un programa instalado en un servidor o en la propia computadora).

Separa zonas: Internet, DMZ (servidores públicos), red interna. Cada zona tiene reglas distintas.

Registra logs: cada conexión permitida o bloqueada queda anotada (insumo para DE-01).

### Errores comunes

☐ Regla "permitir todo" para "agilizar" la operación: es dejar la puerta abierta.

☐ Firewall sin administrador definido ni revisión periódica de reglas.

☐ Olvidar que el firewall también controla la salida (egreso), no solo la entrada.

## 4. Punto de acceso inalámbrico (AP) y controlador

Un punto de acceso (AP) da WiFi: permite que celulares, notebooks y tablets se conecten sin cables. Es el puente inalámbrico hacia la red cableada.

Emite una o más SSID (nombres de la red WiFi, ejemplo: Banco-Empleados, Banco-Invitados).

Usa WPA2 o WPA3 para cifrar el tráfico (jamás WiFi abierta o WEP, que están rotos).

Con redes de invitados separadas por VLAN: los visitantes navegan pero no tocan la red interna.

El controlador (físico o virtual) administra muchos APs a la vez: configuración centralizada, actualización de firmware y monitoreo.

### Errores comunes

☐ WiFi abierta o con clave por defecto de fábrica.

☐ Invitados y empleados en la misma red.

☐ APs viejos que solo soportan WEP/WPA, sin parches.

☐ APs ubicados de forma que la señal salga a la calle sin control.

## 5. Módem / ONT / router del proveedor

El módem o ONT (para fibra óptica) es el equipo que termina la conexión del ISP (proveedor de Internet). Es el límite con el proveedor: hasta ahí llega el control del banco, de ahí hacia fuera el control es del ISP.

En casa, el "router del proveedor" combina módem + router + AP en un solo aparato.

En una empresa como el Banco, este equipo queda normalmente detrás del firewall del banco: el equipo del proveedor entrega la línea y el firewall del banco la controla.

Es importante saber qué equipo es de quién (del ISP o del banco) para saber de quién es la responsabilidad de parchearlo (PR-06).

### Errores comunes

☐ Dejar credenciales del proveedor por defecto en el equipo del ISP.

☐ No saber quién administra ese equipo (falta de responsables en el inventario).

## 6. IDS / IPS: los detectores y preventores

El IDS (Sistema de Detección de Intrusos) detecta actividad sospechosa y alerta. El IPS (Sistema de Prevención de Intrusos) detecta y además bloquea en el acto.

| Aspecto | IDS | IPS |
| --- | --- | --- |
| Acción | Observa y avisa (detección pasiva) | Bloquea (prevención activa) |
| Ubicación típica | En paralelo (copia del tráfico) | En serie (en el camino del tráfico) |
| Analogía | El guardia que anota sospechosos y llama por radio | El guardia que corta el paso directamente |

Se colocan en los puntos importantes (borde de Internet, entre zonas) y sus alertas alimentan el sistema de monitoreo (DE-01).

### Errores comunes

☐ Un IPS mal configurado bloquea tráfico legítimo (falsos positivos que cortan la operación).

☐ Un IDS cuyas alertas nadie revisa: detecta pero no sirve para nada.

## 7. Balanceador de carga

El balanceador de carga reparte el tráfico entre varios servidores para que ninguno se sature. Es el recepcionista que manda a los clientes a la ventanilla menos ocupada.

Sirve para alta disponibilidad: si un servidor falla, el balanceador redirige a los demás sin que el usuario note la caída.

Se usa sobre todo para los servicios expuestos (Banco En Línea) y para servidores de aplicaciones internas.

Deja logs de quién pidió qué y a qué servidor se le asignó.

### Errores comunes

☐ Balanceador sin verificación de salud de los servidores (manda tráfico a un servidor caído).

☐ No documentar qué aplicaciones están detrás de cada balanceador.

## 8. Concentrador VPN y túneles VPN

Una VPN crea un túnel cifrado entre dos puntos a través de una red pública. Es como una tubería blindada: aunque pase por territorio ajeno, nadie puede leer lo que viaja dentro.

VPN cliente-site: un empleado desde su casa se conecta a la red del banco (el concentrador VPN de Casa Central autoriza y cifra).

VPN site-to-site: dos sedes del banco se conectan entre sí por un túnel permanente (Casa Central con cada sucursal).

El concentrador VPN es el punto donde terminan todos los túneles; aplica autenticación (usuario, token, certificado) y controla qué puede tocar cada conexión.

### Errores comunes

☐ Túneles VPN sin cifrado o con cifrado débil.

☐ Cuentas VPN compartidas entre varios empleados.

☐ No cerrar las sesiones VPN inactivas.

## 9. Servidor proxy y filtrado de contenido

Un proxy es un intermediario: los equipos le piden a él que traiga las páginas en su lugar. Es el mensajero que sale a la calle en representación de la oficina.

Centraliza la salida a Internet: el banco solo expone la IP del proxy, no la de cada empleado.

Permite filtrado de contenido: se puede bloquear sitios no autorizados o categorías de riesgo.

Complementa al firewall (filtra a nivel de aplicación/sitio, no solo de IP/puerto).

### Errores comunes

☐ Empleados que eluden el proxy (salida directa) sin control.

☐ Proxy con listas de bloqueo desactualizadas.

## 10. Sistema de monitoreo y SIEM

Un SIEM (Sistema de Gestión de Eventos e Información de Seguridad) recolecta y correlaciona los logs de todos los dispositivos: firewalls, switches, routers, servidores, VPN. Es el central telefónico del guardia: recibe todos los llamados, los cruza y detecta patrones anormales.

Se conecta a los dispositivos mediante protocolos de registro (syslog) y les pide eventos.

Detecta cosas como: muchos intentos de acceso a un mismo servidor, o una VPN conectada a horas extrañas.

DE-01 (registro de eventos) depende de que los dispositivos envíen sus logs al SIEM; si un dispositivo no está conectado, "no existe" para el monitoreo.

### Errores comunes

☐ Dispositivos que no envían logs al SIEM (cobertura incompleta).

☐ Alertas que nadie atiende (saturación y ruido).

☐ Relojes de los dispositivos desincronizados: los eventos no se correlacionan por fecha/hora.

## 11. Tabla resumen: dispositivo, capa y evidencia

| Dispositivo | Capa | Para qué sirve | Evidencia que deja |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch | 2 | Conectar equipos, segmentar VLANs | Logs de conexión, configs de VLAN |
| Router | 3 | Unir redes, elegir rutas | Tablas de rutas, logs de tráfico |
| Firewall | 3/4 | Permitir/denegar tráfico | Logs de conexiones permitidas y bloqueadas |
| AP / controlador | 2 | WiFi segura, SSID, invitados | Logs de asociación WiFi |
| Módem / ONT | 1 | Límite con el ISP | Logs del proveedor (externo) |
| IDS / IPS | 3/4 | Detectar y bloquear intrusos | Alertas, eventos de bloqueo |
| Balanceador | 4/7 | Repartir tráfico, alta disponibilidad | Logs de balanceo, health checks |
| Concentrador VPN | 3/4 | Túneles cifrados remotos | Logs de conexión/desconexión VPN |
| Proxy | 7 | Intermediario y filtrado | Logs de navegación |
| SIEM | Todas | Correlacionar eventos | Base de eventos central |

## 12. Perfil típico de la infraestructura del Banco (ejemplo a adaptar)

Este es un ejemplo orientativo de cómo se ven las redes de un banco. Cada sucursal es diferente; el RSI debe adaptarlo a la realidad relevada.

Características típicas:

Casa Central: firewall de borde, DMZ con los servidores públicos, LAN segmentada por VLANs, SIEM central.

Sucursales: router/firewall de acceso, uno o más switches, APs para WiFi de empleados, cámaras en VLAN aparte.

Cajeros y puntos de venta: segmento propio, aislado del resto de la red de la sucursal.

## 13. Errores comunes en dispositivos (resumen)

☐ Switches sin segmentar en VLANs.

☐ Credenciales de administración por defecto.

☐ Dispositivos sin parches de firmware (PR-06).

☐ WiFi abierta o con seguridad vieja.

☐ Puertos administrativos (SSH/web) expuestos a Internet.

☐ Dispositivos sin logs enviados al SIEM.

☐ Equipos sin responsable asignado en el inventario.

## 14. Relación con el kit Banco-Inicia

| Documento | Cómo ayuda este módulo |
| --- | --- |
| ID-01 (Inventario de Activos) | Registrar cada dispositivo como activo con IP, VLAN, firmware y responsable |
| PR-01 (Acceso y Administración) | Definir quién puede entrar a cada dispositivo y con qué método |
| PR-06 (Parches y Vulnerabilidades) | Programar el parcheo de firmware de switches, routers, firewalls, APs |
| PR-04 (Seguridad Física) | Saber dónde están los racks y armarios que contienen estos equipos |
| DE-01 / DE-02 (Logs y Detección) | Asegurar que todos los dispositivos envíen logs al SIEM |
| URCDP-01 | Alimentar el inventario de sistemas del Documento de Seguridad |
| MATRIZ-001 | Asociar cada dispositivo a las aplicaciones que soporta |

### Mini-tabla de ejemplo: inventario de dispositivos (para ID-01)

| Tipo | Marca/Modelo | IP | VLAN | Firmware | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firewall | FortiGate 100F | 10.0.0.1 | n/a | v7.2.5 | Analista de Red |
| Switch núcleo | Cisco Catalyst 9300 | 10.0.1.1 | nativa/100 | IOS-XE 17.9 | Analista de Red |
| Switch sucursal | Cisco Catalyst 2960 | 10.20.1.1 | 200 | IOS 15.2 | Técnico Sucursal |
| AP | Aruba AP-515 | 10.0.5.10 | 300 | 8.10 | Analista de Red |
| Concentrador VPN | FortiGate VPN SSL | 10.0.0.2 | n/a | v7.2.5 | Analista de Seguridad |
| Balanceador | F5 BIG-IP | 10.0.2.1 | 400 | 17.1 | Administrador de Apps |

La mini-tabla es un ejemplo: rellénela el RSI con los datos reales de cada sucursal.

## 15. Glosario rápido

| Término | Significado simple |
| --- | --- |
| Switch | Cartero del edificio: entrega a cada puerto |
| Router | Policía de tránsito: une redes y elige rutas |
| Firewall | Guardia de seguridad: permite o deniega |
| AP | Puente WiFi hacia la red cableada |
| SSID | Nombre de la red WiFi |
| IDS/IPS | Detecta / detecta y bloquea intrusos |
| Balanceador | Recepcionista: reparte carga entre servidores |
| VPN | Tubería cifrada a través de redes ajenas |
| Proxy | Mensajero que navega en nombre de la oficina |
| SIEM | Central telefónico que cruza todos los logs |
| Firmware | Software interno del dispositivo |

Documentos relacionados: GV-01, GV-02, ID-01, PR-01, PR-04, PR-06, DE-01, DE-02, URCDP-01, MATRIZ-001