CURSO RSI - CIBERSEGURIDAD APLICADA CON IA

ACTIVIDAD 21 DE 46 - PACKET TRACER: RED CON ROUTER Y DOS SUBREDES

Segunda hora de clase (50 minutos) | Trabajo practico asistido con IA
Herramienta principal: opencode (CLI). Alternativas: ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini.
Base normativa / marco de referencia: Segmentacion de redes; defensa en profundidad; comunicaciones (OC)

# 1. Contexto

Una red plana es facil de atacar: si alguien entra, accede a todo. Hoy agregas un router a la simulacion y separas la red en dos subredes (por ejemplo, la red de empleados y la red de servidores). Compruebas que el trafico entre subredes pasa por el router y que esto permite aplicar reglas.

# 2. Marco teorico

## ¿Por que segmentar?

En una red plana, cualquier equipo llega a todos. Segmentar (dividir en subredes) limita el movimiento lateral de un atacante.

## Router

El router interconecta redes distintas. Cada subred tiene su propia IP de red y su gateway (la IP del router en esa subred).

Gateway: puerta de salida de la subred hacia otras.

Tabla de rutas: el router sabe por que interfaz llegar a cada red.

## Trafico intra e inter-subred

Dentro de la misma subred: directo por el switch.

Entre subredes: debe pasar por el router.

## Beneficio de seguridad

Al pasar por el router se puede aplicar filtrado (reglas de firewall) y observar el trafico.

# 3. Objetivos de aprendizaje

Incorporar un router a la red.

Segmentar en dos subredes.

Configurar gateways e interconectar.

Verificar conectividad entre subredes por el router.

# 4. Herramientas del dia (instalacion paso a paso)

## Cisco Packet Tracer (gratuito)

Ya instalado en la actividad 20.

Ya instalado.

# 5. Desarrollo paso a paso

## Paso 1: Crear la topologia

Arma: Router 2911 en el centro, un switch por subred (SW-LAN y SW-SRV) y dos PC por subred.

## Paso 2: Configurar el router

En el router: CLI. Crea subinterfaces o interfaces: GigabitEthernet0/0/0 = 192.168.10.1/24 (LAN) y GigabitEthernet0/0/1 = 192.168.20.1/24 (SRV).

## Paso 3: Configurar los PC

Subred LAN: PC con IP 192.168.10.x, gateway 192.168.10.1. Subred SRV: PC con IP 192.168.20.x, gateway 192.168.20.1.

## Paso 4: Probar dentro de la subred

Ping entre PC de la misma subred (no pasa por el router).

## Paso 5: Probar entre subredes

Ping de un PC de LAN a un PC de SRV; verifica que ahora el paquete cruza el router.

## Paso 6: Simular el recorrido

En modo Simulation observa la ruta: PC -> switch -> router -> switch -> PC.

## Paso 7: Ver tabla de rutas

En el router ejecuta `show ip route` y anota las rutas conectadas.

## Paso 8: Capturar y documentar

Guarda capturas y el proyecto, y escribe el informe.

# 6. Prompts sugeridos para la IA (opencode)

Copia y adapta estos mensajes en opencode (comando interactivo o `opencode` en terminal).

Dame los comandos de configuración de Cisco IOS (Packet Tracer) para configurar un router 2911 con dos subredes 192.168.10.0/24 y 192.168.20.0/24, con IPs y gateways.

¿Por que separar servidores y empleados en subredes distintas reduce el riesgo? Da ejemplos de ataques que se dificultan.

Dibuja un diagrama de texto de esta red de dos subredes con router y explica la tabla de rutas.

# 7. Documentacion del RSI (bitacora)

Registra en `bitacora.md` de la carpeta de la actividad:

Topologia con router y dos subredes.

IPs, mascaras y gateways por subred.

Configuracion del router.

Resultado de pings intra e inter-subred.

# 8. Evidencias a capturar y guardar

Guarda cada evidencia en la carpeta `evidencias/` con el nombre EVI-YYYY-MM-DD-NN-descripcion.ext y registrala en la bitacora.

EVI-...-01-topologia-rutas.png (red con router).

EVI-...-02-router-cli.txt (configuracion del router).

EVI-...-03-ping-intra.png (misma subred).

EVI-...-04-ping-inter.png (entre subredes).

EVI-...-05-show-ip-route.txt (tabla de rutas).

# 9. Informe segun el marco de referencia

Elabora el informe de la actividad (archivo `informe.md`) que incluya:

Topologia y segmentacion elegida.

Configuracion de IPs y gateway.

Comportamiento del trafico intra e inter-subred.

Beneficio de seguridad de la segmentacion.

# 10. Entregable de la clase

Proyecto .pkt con red segmentada de 2 subredes + comandos del router + capturas de pings.

# Anexo A - Informe completo para presentar al BCU

Plantilla del informe ejecutivo que el RSI entregaria al Banco Central del Uruguay (BCU) por la actividad 21 - Packet Tracer: red con router y dos subredes. Completa los campos [entre corchetes] con los resultados reales de la actividad y adjunta las evidencias EVI-...

## Encabezado del informe

Institucion: Banco Ficticio del Uruguay

Responsable de Seguridad de la Informacion (RSI): [Nombre y cargo]

Destinatario: Banco Central del Uruguay - Superintendencia de Instituciones Financieras

Asunto: Actividad 21 - Packet Tracer: red con router y dos subredes

Fecha: [dd/mm/aaaa] | Version: 1.0 | Clasificacion: Confidencial

## 1. Resumen ejecutivo

[2 a 5 parrafos breves: que se realizo, en que marco normativo, que se encontro, que se corrigio y el estado actual. Debe poder leerse en 1 minuto por un directivo.]

## 2. Marco normativo y regulatorio aplicable

Norma de Seguridad de la Informacion y Ciberseguridad del BCU (SF.SEG.08).

Recopilacion de Normas de Regulacion y Control del Sistema Financiero (RNRCSF).

Circular sobre gestion de incidentes y notificacion de eventos de ciberseguridad.

Normativa interna del Banco Ficticio del Uruguay: [politica de seguridad, plan de trabajo RSI].

## 3. Alcance y metodologia

Alcance: [activos, procesos, sistemas o areas cubiertos por la actividad].

Metodo: [pruebas tecnicas, revision documental, simulacion, escaneo, etc.].

Herramientas utilizadas: Cisco Packet Tracer (gratuito).

Periodo de ejecucion: [fecha de inicio] a [fecha de fin].

## 4. Descripcion de la actividad

Una red plana es facil de atacar: si alguien entra, accede a todo. Hoy agregas un router a la simulacion y separas la red en dos subredes (por ejemplo, la red de empleados y la red de servidores). Compruebas que el trafico entre subredes pasa por el router y que esto permite aplicar reglas.

## 5. Resultados obtenidos

Objetivo: Incorporar un router a la red. -> [Logrado / Parcial / No logrado]

Objetivo: Segmentar en dos subredes. -> [Logrado / Parcial / No logrado]

Objetivo: Configurar gateways e interconectar. -> [Logrado / Parcial / No logrado]

Objetivo: Verificar conectividad entre subredes por el router. -> [Logrado / Parcial / No logrado]

## 6. Riesgos identificados y evaluacion

Tabla de riesgos detectados con impacto en la institucion financiera:

| ID Riesgo | Descripcion | Probabilidad | Impacto | Nivel | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | [riesgo encontrado] | [A/M/B] | [A/M/B] | [C/E/M] | [Mitigado / Aceptado / En plan] |
| R-02 | [riesgo encontrado] | [A/M/B] | [A/M/B] | [C/E/M] | [Mitigado / Aceptado / En plan] |

## 7. Controles implementados

Descripcion de los controles aplicados y su estado:

Control: Agrega y configura el router -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

Control: Segmenta en dos subredes -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

Control: Configura gateways correctamente -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

Control: Verifica pings inter-subred -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

Control: Documenta y guarda evidencias -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

## 8. Incidentes de seguridad relacionados

[Ninguno en esta actividad. O bien: fecha, tipo, clasificacion, datos afectados, impacto y medidas adoptadas. Si corresponde, nota que ya se notifico al BCU en los plazos reglamentarios.]

## 9. Indicadores y metricas de la actividad

Tiempo de ejecucion: [X] horas.

Hallazgos: [X] altos, [X] medios, [X] bajos.

Hallazgos corregidos: [X] / [X].

Cobertura: [X]% de los activos del alcance.

## 10. Plan de accion y proximos pasos

| Accion | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [accion pendiente] | [cargo] | [dd/mm/aaaa] | Pendiente |

## 11. Conclusion

[Conclusion ejecutiva: postura de seguridad de la institucion tras la actividad y compromiso de seguimiento.]

## 12. Firma y aprobacion

Firma del RSI: ______________________  Fecha: [dd/mm/aaaa]

Visto bueno del area de negocio / Direccion: ______________________

Anexos: evidencias EVI-... registradas en la bitacora.

# Anexo B - Como presentar la actividad a AGESIC

Guia de estructura y contenido para comunicar la actividad 21 - Packet Tracer: red con router y dos subredes a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestion Electronica y la Sociedad de la Informacion (AGESIC), alineada al marco de ciberseguridad de referencia para Uruguay.

## Encuadre institucional

Organismo: Banco Ficticio del Uruguay, dependencia publica.

RSI: [Nombre y cargo] | Correo: [correo institucional].

Fecha de presentacion: [dd/mm/aaaa] | Periodo cubierto: [periodo].

## 1. Presentacion del responsable

Quien es el RSI, su rol, a que direccion reporta y como se vincula con la gestion de la seguridad de la informacion en el Banco Ficticio del Uruguay.

## 2. Objetivo de la actividad

Una red plana es facil de atacar: si alguien entra, accede a todo. Hoy agregas un router a la simulacion y separas la red en dos subredes (por ejemplo, la red de empleados y la red de servidores). Compruebas que el trafico entre subredes pasa por el router y que esto permite aplicar reglas.

Objetivo: Incorporar un router a la red.

Objetivo: Segmentar en dos subredes.

Objetivo: Configurar gateways e interconectar.

Objetivo: Verificar conectividad entre subredes por el router.

## 3. Marco de referencia utilizado

Marco normativo de ciberseguridad aplicable (AGESIC / normativa nacional).

Ley 18.331 de Proteccion de Datos Personales y su Decreto Reglamentario.

Guia o documento de base: Segmentacion de redes; defensa en profundidad; comunicaciones (OC)

Estandares de buenas practicas: [ISO/IEC 27001, NIST CSF, OWASP, etc.].

## 4. Metodologia y herramientas

Como se desarrollo la actividad y con que herramientas (Cisco Packet Tracer (gratuito)).

## 5. Resultados y evidencias

Descripcion de lo obtenido, con referencia a las evidencias guardadas:

Evidencia: EVI-...-01-topologia-rutas.png (red con router).

Evidencia: EVI-...-02-router-cli.txt (configuracion del router).

Evidencia: EVI-...-03-ping-intra.png (misma subred).

Evidencia: EVI-...-04-ping-inter.png (entre subredes).

Evidencia: EVI-...-05-show-ip-route.txt (tabla de rutas).

## 6. Hallazgos, riesgos y recomendaciones

Presentacion de hallazgos ordenados por criticidad y las recomendaciones asociadas:

| ID | Hallazgo | Criticidad | Recomendacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | [hallazgo] | [C/A/M/B] | [recomendacion] | [Abierto / Cerrado] |

## 7. Gestion de incidentes (si aplica)

Tipificacion del evento y datos involucrados.

Notificacion a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales si se vieron afectados datos personales.

Lecciones aprendidas y mejoras al plan de respuesta.

## 8. Plan de mejora y continuidad

| Mejora planificada | Responsable | Plazo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| [mejora] | [cargo] | [dd/mm/aaaa] | [A/M/B] |

## 9. Compromisos y firmas

El Banco Ficticio del Uruguay se compromete a [seguimiento, capacitacion, revision periodica] y presenta este informe para conocimiento de AGESIC.

Firma del RSI: ______________________  Sello del organismo: ______________

# 11. Rubrica de evaluacion

| Criterio | Logrado (3) | En desarrollo (2) | No logrado (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Agrega y configura el router |  |  |  |
| Segmenta en dos subredes |  |  |  |
| Configura gateways correctamente |  |  |  |
| Verifica pings inter-subred |  |  |  |
| Documenta y guarda evidencias |  |  |  |

# 12. Checklist de cierre

[ ] El ping entre subredes pasa por el router.

[ ] Tengo la tabla de rutas del router.

[ ] Guardé capturas y proyecto .pkt.

# 13. Reflexion sobre el uso de IA

¿Que pasa si una subred no tiene gateway configurado? ¿Como te ayudaria este diseno a proteger los servidores internos del Banco Ficticio del Uruguay?