CURSO RSI - CIBERSEGURIDAD APLICADA CON IA

ACTIVIDAD 34 DE 46 - FIREWALL DE BORDE VIRTUAL: PROTEGER LA ENTRADA DE LA RED

Segunda hora de clase (50 minutos) | Trabajo practico asistido con IA
Herramienta principal: opencode (CLI). Alternativas: ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini.
Base normativa / marco de referencia: Seguridad perimetral; control de accesos (AC); segmentacion; filtrado de trafico

# 1. Contexto

Todo el trafico que entra y sale de la organizacion debe pasar por un punto controlado: el firewall de borde. Hoy instalas OPNsense (libre y de codigo abierto) en una maquina virtual, configuras las interfaces (WAN/LAN), reglas de filtrado y verificas que bloquea lo que debe bloquear.

# 2. Marco teorico

## ¿Que es un firewall de borde?

Es el dispositivo que separa la red interna de la externa (internet) y decide, segun reglas, que trafico pasa y cual se bloquea.

Firewall de filtrado de paquetes: decide por IP, puerto y protocolo.

Stateful firewall: ademas sigue el estado de las conexiones (permite respuestas de conexiones iniciadas desde adentro).

Next Generation Firewall (NGFW): suma deteccion por aplicacion, IDS/IPS y antivirus.

OPNsense es un firewall/router de codigo abierto derivado de pfSense, con interfaz web, reglas, NAT, VPN y IDS (Suricata).

## Reglas de firewall

Cada regla tiene: accion (permitir/denegar), origen, destino, servicio (puerto) y direccion.

Regla de seguridad: por defecto se deniega todo y se permite solo lo necesario (deny by default).

Orden importa: la primera regla que coincida se aplica.

Las reglas se prueban de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro.

## ¿Que debe permitir el borde?

Salida: navegacion y servicios necesarios de los usuarios.

Entrada: solo los servicios publicos (web 80/443 en la DMZ) y nada mas.

Bloquear por defecto el acceso directo a la red interna.

# 3. Objetivos de aprendizaje

Instalar OPNsense en maquina virtual.

Configurar interfaces WAN y LAN.

Crear reglas de filtrado.

Verificar que el trafico bloqueado no pasa.

# 4. Herramientas del dia (instalacion paso a paso)

## VirtualBox (libre)

Virtualizador gratuito para correr OPNsense.

Instala: `winget install --id Oracle.VirtualBox`.

## OPNsense (libre, codigo abierto)

Firewall/router de borde gratuito con interfaz web.

Descarga la ISO de https://opnsense.org/download/

Crea en VirtualBox una VM con 1GB RAM, 2 interfaces de red (WAN: NAT, LAN: Red Interna).

Inicia con la ISO e instala en el disco virtual.

Tras reiniciar, configurala: asignar interfaces (WAN, LAN) y reiniciar.

Accede a https://192.168.1.1 con usuario `root` y clave `opnsense`.

# 5. Desarrollo paso a paso

## Paso 1: Instalar OPNsense

Sigue la instalacion en VirtualBox hasta tener acceso web.

## Paso 2: Configurar LAN

Asigna a la interfaz LAN una IP, por ejemplo 192.168.10.1/24.

## Paso 3: Configurar WAN

Deja la WAN con DHCP (la da la red NAT de VirtualBox).

## Paso 4: Crear regla de salida

Crea una regla LAN->WAN que permita el trafico de salida.

## Paso 5: Crear regla de entrada

Por defecto OPNsense bloquea el trafico WAN->LAN. Verifica que no entra.

## Paso 6: Probar la regla

Desde un cliente en la LAN intenta navegar (debe funcionar). Prueba acceder desde afuera a la LAN (debe fallar).

## Paso 7: Permitir solo web

Abre el puerto 80/443 hacia una "DMZ" o cambia la regla de entrada solo para web.

## Paso 8: Capturar y documentar

Guarda capturas de las reglas y del bloqueo, y escribe el informe.

# 6. Prompts sugeridos para la IA (opencode)

Copia y adapta estos mensajes en opencode (comando interactivo o `opencode` en terminal).

Explicame como configurar OPNsense paso a paso para un hogar o pequeña oficina: WAN, LAN, reglas de salida y bloqueo de entrada.

Ayudame a diseñar reglas de firewall para el borde de una institucion financiera: ¿que se permite entrar y que no?

Muestrame las diferencias entre firewall stateless y stateful, y cuando cada uno es suficiente.

# 7. Documentacion del RSI (bitacora)

Registra en `bitacora.md` de la carpeta de la actividad:

Instalacion de OPNsense.

Interfaces y reglas configuradas.

Pruebas de trafico permitido/bloqueado.

Diseño de reglas justificado.

# 8. Evidencias a capturar y guardar

Guarda cada evidencia en la carpeta `evidencias/` con el nombre EVI-YYYY-MM-DD-NN-descripcion.ext y registrala en la bitacora.

EVI-...-01-opnsense-dashboard.png.

EVI-...-02-reglas.png (lista de reglas).

EVI-...-03-navegacion-ok.png.

EVI-...-04-bloqueo.txt (intento fallido desde fuera).

# 9. Informe segun el marco de referencia

Elabora el informe de la actividad (archivo `informe.md`) que incluya:

Rol del firewall de borde.

Configuracion realizada.

Reglas creadas y su justificacion.

Pruebas realizadas.

# 10. Entregable de la clase

OPNsense instalado + reglas configuradas + evidencias de bloqueo y navegacion.

# Anexo A - Informe completo para presentar al BCU

Plantilla del informe ejecutivo que el RSI entregaria al Banco Central del Uruguay (BCU) por la actividad 34 - Firewall de borde virtual: proteger la entrada de la red. Completa los campos [entre corchetes] con los resultados reales de la actividad y adjunta las evidencias EVI-...

## Encabezado del informe

Institucion: Banco Ficticio del Uruguay

Responsable de Seguridad de la Informacion (RSI): [Nombre y cargo]

Destinatario: Banco Central del Uruguay - Superintendencia de Instituciones Financieras

Asunto: Actividad 34 - Firewall de borde virtual: proteger la entrada de la red

Fecha: [dd/mm/aaaa] | Version: 1.0 | Clasificacion: Confidencial

## 1. Resumen ejecutivo

[2 a 5 parrafos breves: que se realizo, en que marco normativo, que se encontro, que se corrigio y el estado actual. Debe poder leerse en 1 minuto por un directivo.]

## 2. Marco normativo y regulatorio aplicable

Norma de Seguridad de la Informacion y Ciberseguridad del BCU (SF.SEG.08).

Recopilacion de Normas de Regulacion y Control del Sistema Financiero (RNRCSF).

Circular sobre gestion de incidentes y notificacion de eventos de ciberseguridad.

Normativa interna del Banco Ficticio del Uruguay: [politica de seguridad, plan de trabajo RSI].

## 3. Alcance y metodologia

Alcance: [activos, procesos, sistemas o areas cubiertos por la actividad].

Metodo: [pruebas tecnicas, revision documental, simulacion, escaneo, etc.].

Herramientas utilizadas: VirtualBox (libre), OPNsense (libre, codigo abierto).

Periodo de ejecucion: [fecha de inicio] a [fecha de fin].

## 4. Descripcion de la actividad

Todo el trafico que entra y sale de la organizacion debe pasar por un punto controlado: el firewall de borde. Hoy instalas OPNsense (libre y de codigo abierto) en una maquina virtual, configuras las interfaces (WAN/LAN), reglas de filtrado y verificas que bloquea lo que debe bloquear.

## 5. Resultados obtenidos

Objetivo: Instalar OPNsense en maquina virtual. -> [Logrado / Parcial / No logrado]

Objetivo: Configurar interfaces WAN y LAN. -> [Logrado / Parcial / No logrado]

Objetivo: Crear reglas de filtrado. -> [Logrado / Parcial / No logrado]

Objetivo: Verificar que el trafico bloqueado no pasa. -> [Logrado / Parcial / No logrado]

## 6. Riesgos identificados y evaluacion

Tabla de riesgos detectados con impacto en la institucion financiera:

| ID Riesgo | Descripcion | Probabilidad | Impacto | Nivel | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | [riesgo encontrado] | [A/M/B] | [A/M/B] | [C/E/M] | [Mitigado / Aceptado / En plan] |
| R-02 | [riesgo encontrado] | [A/M/B] | [A/M/B] | [C/E/M] | [Mitigado / Aceptado / En plan] |

## 7. Controles implementados

Descripcion de los controles aplicados y su estado:

Control: Instala OPNsense -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

Control: Configura interfaces -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

Control: Crea reglas correctas -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

Control: Verifica el bloqueo -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

Control: Documenta y guarda evidencias -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

## 8. Incidentes de seguridad relacionados

[Ninguno en esta actividad. O bien: fecha, tipo, clasificacion, datos afectados, impacto y medidas adoptadas. Si corresponde, nota que ya se notifico al BCU en los plazos reglamentarios.]

## 9. Indicadores y metricas de la actividad

Tiempo de ejecucion: [X] horas.

Hallazgos: [X] altos, [X] medios, [X] bajos.

Hallazgos corregidos: [X] / [X].

Cobertura: [X]% de los activos del alcance.

## 10. Plan de accion y proximos pasos

| Accion | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [accion pendiente] | [cargo] | [dd/mm/aaaa] | Pendiente |

## 11. Conclusion

[Conclusion ejecutiva: postura de seguridad de la institucion tras la actividad y compromiso de seguimiento.]

## 12. Firma y aprobacion

Firma del RSI: ______________________  Fecha: [dd/mm/aaaa]

Visto bueno del area de negocio / Direccion: ______________________

Anexos: evidencias EVI-... registradas en la bitacora.

# Anexo B - Como presentar la actividad a AGESIC

Guia de estructura y contenido para comunicar la actividad 34 - Firewall de borde virtual: proteger la entrada de la red a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestion Electronica y la Sociedad de la Informacion (AGESIC), alineada al marco de ciberseguridad de referencia para Uruguay.

## Encuadre institucional

Organismo: Banco Ficticio del Uruguay, dependencia publica.

RSI: [Nombre y cargo] | Correo: [correo institucional].

Fecha de presentacion: [dd/mm/aaaa] | Periodo cubierto: [periodo].

## 1. Presentacion del responsable

Quien es el RSI, su rol, a que direccion reporta y como se vincula con la gestion de la seguridad de la informacion en el Banco Ficticio del Uruguay.

## 2. Objetivo de la actividad

Todo el trafico que entra y sale de la organizacion debe pasar por un punto controlado: el firewall de borde. Hoy instalas OPNsense (libre y de codigo abierto) en una maquina virtual, configuras las interfaces (WAN/LAN), reglas de filtrado y verificas que bloquea lo que debe bloquear.

Objetivo: Instalar OPNsense en maquina virtual.

Objetivo: Configurar interfaces WAN y LAN.

Objetivo: Crear reglas de filtrado.

Objetivo: Verificar que el trafico bloqueado no pasa.

## 3. Marco de referencia utilizado

Marco normativo de ciberseguridad aplicable (AGESIC / normativa nacional).

Ley 18.331 de Proteccion de Datos Personales y su Decreto Reglamentario.

Guia o documento de base: Seguridad perimetral; control de accesos (AC); segmentacion; filtrado de trafico

Estandares de buenas practicas: [ISO/IEC 27001, NIST CSF, OWASP, etc.].

## 4. Metodologia y herramientas

Como se desarrollo la actividad y con que herramientas (VirtualBox (libre), OPNsense (libre, codigo abierto)).

## 5. Resultados y evidencias

Descripcion de lo obtenido, con referencia a las evidencias guardadas:

Evidencia: EVI-...-01-opnsense-dashboard.png.

Evidencia: EVI-...-02-reglas.png (lista de reglas).

Evidencia: EVI-...-03-navegacion-ok.png.

Evidencia: EVI-...-04-bloqueo.txt (intento fallido desde fuera).

## 6. Hallazgos, riesgos y recomendaciones

Presentacion de hallazgos ordenados por criticidad y las recomendaciones asociadas:

| ID | Hallazgo | Criticidad | Recomendacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | [hallazgo] | [C/A/M/B] | [recomendacion] | [Abierto / Cerrado] |

## 7. Gestion de incidentes (si aplica)

Tipificacion del evento y datos involucrados.

Notificacion a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales si se vieron afectados datos personales.

Lecciones aprendidas y mejoras al plan de respuesta.

## 8. Plan de mejora y continuidad

| Mejora planificada | Responsable | Plazo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| [mejora] | [cargo] | [dd/mm/aaaa] | [A/M/B] |

## 9. Compromisos y firmas

El Banco Ficticio del Uruguay se compromete a [seguimiento, capacitacion, revision periodica] y presenta este informe para conocimiento de AGESIC.

Firma del RSI: ______________________  Sello del organismo: ______________

# 11. Rubrica de evaluacion

| Criterio | Logrado (3) | En desarrollo (2) | No logrado (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Instala OPNsense |  |  |  |
| Configura interfaces |  |  |  |
| Crea reglas correctas |  |  |  |
| Verifica el bloqueo |  |  |  |
| Documenta y guarda evidencias |  |  |  |

# 12. Checklist de cierre

[ ] Tengo acceso web a OPNsense.

[ ] El trafico de salida funciona.

[ ] Verifiqué el bloqueo de entrada.

# 13. Reflexion sobre el uso de IA

¿Que pasa si alguien conecta una laptop a la red sin pasar por el firewall (red no controlada)? ¿Como detectaria el RSI esa "red paralela"?